- 绪论

2011年，中国的城市化率已过半，意味着中国已经从农业发展成工业，可是快速的发展会导致生态问题。除了雾霾等常见问题，因城市建设不到位引起的内涝也不容忽视。南京市2010年共投入资金180亿元人民币全面实施雨污分流工程，九年过去却收效甚微，每年的梅雨季还是能在南京看到海景。在百度有一条专门的百科词条来形容2015年6月2日这场大雨（图1.1）。“内涝严重,多处道路隧道积水,水深没人腰”、“每小时降雨量在30~50毫米之间,一小时内流过水量相当于3.3亿吨”,新闻里这些经典词句向我们详细描述了当时的暴雨转化成内涝、雨水无法有效排除的情景。组成城市内涝的最小单位是建筑与市政道路，尤其是老旧道路，因时间久远且忽略保养存在破损问题，在梅雨或多雨时节就会雨水积聚。建造海绵体的屋顶、道路和建筑地面等基础设施都会硬化地下道路的结构和表面,至少七成的地下海绵体会通过降雨形成地下雨水径流,仅有两到三成的地下雨水形成径流能够直接从海绵体渗入地下,破坏了海绵体的功能破坏自然生态和破坏自然形成径流破坏海绵体的主要根源,就在于它可能会直接导致在干旱或者下雨时可能造成干旱、洪水时可能造成的生态系统瘫痪[1]。

图1.1  南京6.2暴雨图片（网络摘得）

产生城市内涝是由于城市排水设施落后，但其关键原因是地面上的建筑、城市范围扩大，部分地下管网设施无法满足现在的发展需求，而且排水系统维护方面管理不善[2]。为了减少地表流出、减少雨水的初期污染、管理了供给源所以要建造海绵城市[3]。其最主要的意义在于能够有效管理径流，具体表现在降雨时减少地表径流，缓解城市内涝，补充地下水。

海绵城市建设可以有效地削弱自然环境的影响,并分析法治建设和发展的趋势。我国将提出新的方案解决新时期城市污水和雨水管理薄弱或过甚,且有很大的价值对于全球水资源和水的污染问题。

  - 海绵城市相关概念

- 低影响开发

LID的完整名称是低影响发展（开发低影响雨水管理技术）,1990年代后期控制小规模分散水源污染，确保各地区尽可能接近自然水循环。一般来说，低影响发展可以根据其主要功能，例如渗透、存储、调节、传输和清洗来分类。不同类型的低影响发展设施包括各种形式，例如透水铺装、下沉式绿地、湿地、生态树池、蓄水罐等[4]。

- 海绵城市

据《海绵城市建设技术指南》,我国对海绵城市的定义如下：“城市是块海绵，能够适应不断变化的环境，管理自然灾害和其他问题。如果下雨，它们可以吸收、储存和清理水，必要时再储存水”。解释如下：(1)海绵城市措施的开展反映了城市对城市化更具抗御能力的理念；(2)海绵城主要由低影响发展及相关技术实现；(3)海绵城理念下雨水不能只是排走，除非作为资源加以储存[5]。其主要作用是实施有效措施来实现城市水质和降雨量的生态可持续性，对城市发展具有良好的基础保障作用。

  - 我国海绵城市现状

    - 研究现状

我国对海绵城市的研究主要停留在基础理论。如：庞涵月指出在海绵城市道路设计中常见的下凹式绿地、植被滞留带等改变了紧靠排水管的传统模式，可以在收集雨水、吸收较大颗粒的同时保留所需的雨水[6]。任心欣等以深圳某采用低影响开发理念的小区为例，解释了SWMM模型用于分析低冲击示范项目的降雨量系数。该项目在不同的降雨量条件下达到每年总流量控制率，以及降雨量系数与相关降雨量系数之间的关系[7]。胡蔚通过对设计排水沟的公式进行分析，结论是设计排水沟与雨水管道排水系数有关[8]。

如何实现“海绵城市建设实施和70%的降雨量可以被就地取材”这一核心目标，对全市道路建设具有重要意义。谌东华分析和比较目前市政道路规划中使用的不同材料，认为沥青因为具有很好的透水性而非常适合作为路面建造的材料[9]。薛健通过对盐城的城市路基、道路附属设施、人行道机动车道和城市绿化带的设计进行研究，提出了在设计中应该注意且避免的问题例如增加进水口的进水率并以此调整公路坡度[10]。在道路设计时应采用新型透水材料，有助于将地表的热量散发；确保绿化带中心低于周边高度。蔡琪根据下沉式道路的特性，制定了高水高排、先蓄后排的原则，着重强调了对设计参数、水泵选型与控制和管道布置与断面布置这些问题的注意[11]。

也有学者针对径流污染问题做了研究。宫曼莉等人通过对样品如地表颗粒物和降雨径流的采集，在试验中测量了杂质的浓度(SS)，以便在渗透生物后延曲线系统的累积运输过程中，分析杂质浓度的浓度变化。使用数据分析方法后得出“透水沥青路面粗粒径颗粒物的质量占比与透水沥青路面的建造材料有关”等结论[12]。杨栩利用室内模拟土柱试验和野外现场实验，建立了模型并利用模型预测径流与污染物削减，得出了降雨强度对绿地径流量影响最大而植被覆盖率影响最小等结论[13]。

    - 建设现状

我国总理李克强于2015年9月29日召开国务委员会会议，要求加快建造海绵城市，合理利用雨水管道。在试验过程中，新的城市地区应遵循标准，符合监测雨水可持续性的要求，雨水应由城市来衍生和使用，以便城市建设与水安全、水资源和环境保护之间的协同增效作用，水生环境和水生生态应该保持平衡。旧城改造坚持问题导向，城市住房的改善与村庄住房的改造、农村住房的改造和古老住房的翻新相结合。要通过沉浸式、积水式、黑臭水体整治，改善城市居住环境，在城市热岛问题上取得突破。

近年来，海绵城的建设产生了积极的影响。例如为了有效减缓城市洪水，北京在环路凹桥部分重建的基础是在海绵城市的理念上，使其沥水、滞水、蓄水、排渍等措施广泛用于提高河西区的排水保护能力。

而在城市黑臭水体得到整治方面，原来在南京市玄武区蒋王庙附近有一条黑臭河道贯穿整个建筑群。在实施海绵城市试点项目之后，政府采取了一些综合措施，如生态清理、清除水体中的黑色臭味和大幅度改善河流的生态环境。

    - 国家政策

与国内降水问题的重视程度相一致，关于降雨的研究和应用范围正在扩大，相关学者已经研究和实践了十多年，并于2012年之后形成了“海绵城市”。2013年3月，习近平总书记提出了“水经济第一、空间平衡、系统管理、多方兼顾”的概念；2014年10月，为了正式提出并明确了海绵城市的概念，住房和城乡建设部发布了《海绵城市建设指南》。2015年7月10日，住建部公布城市建筑物绩效评估和评价方法（试点实施），将绩效评估和评价指标分为三个阶段：城市自查、省级评估和地方检查。

2018年12月，住房和建筑部宣布了“关于颁布海绵城市建设评价标准的公告”，特别是中国批准了《海绵城市建设评价标准》作为国家标准，实施从2019年8月1日起。

    - 目前存在问题

- 基础欠缺

我国海绵城市发展起步较晚，并没有丰富的经验积累和历史依据可以参考[14]。并且现阶段，我国海绵城市的主要构建依赖于政府的宏观调控，然而宏观调控并不能全面的考虑到实际建设中所存在的问题。不同地区的海绵城市建设会遇到不同的问题和考验，相关主体在这种情况下要制定科学合理的措施加以解决，有时不能很好的适应和贯彻海绵城市的本质理念和内涵。

- 透水混凝土路面利用率低

目前我国在海绵城市建设中虽然已经取得了一些成效，但是距离国家要求的建设生态园林城市还有不小的差距，在建设生态园林城市中要求透水混凝土的建设面积不小于总面积的一半。

而在国外，透水混凝土的利用率已经可以达到80%，我国的利用率和国外相比还有很大的差距[15]。因此，在我国透水混凝土的利用率还有待提高，透水混凝土的技术、破坏机理以及施工技术还需要进一步研究。

- 环境问题突出

当下我国海绵城市建设所面临的主要问题和解决的主要方向便在于对城市水资源生态环境的管理。现阶段城市海绵建筑以及相应绿化系统的构建并不完善，具体的分布也不够合理并不能满足城市中不同区域的雨水排放要求。这就在很大程度上导致了城市雨水的积压，严重影响了人们的交通出行。而海绵城市的建设恰恰是为了解决城市内涝问题，这也是其面临的最主要任务。

  - 本课题要解决的问题

    - 任务

本文以国内既有的市政道路为研究对象，讨论建立海绵城市规划中的评级制度。年径流控制率和年径流污染物总减排率被用作主要的评估指标，鸿业开发模拟系统被用作主要的评估方法，与外国评估指标如美国的低影响发展和澳大利亚的水敏感城市进行参考对比。通过总结城市建设中的道路综合体改造设计经验，对雨水进行控制。

    - 技术路线

本文遵循理论分析和软件设计结合的研究过程，以层层递进的方式开展。具体研究技术路线如图1.2所示。

图1.2  论文技术路线图(来源：作者自绘)

  - 本章小结

本章首先整理了海绵城市的相关理论，主要包括海绵城市和低影响发展，介绍了这些理论的意义和研究的内容。海绵城市是在确定城市重要的水生生态要素（主要是城市河流、湖泊等）后，对其进行水生生态要素的识别，正在恢复城市生态水文学（将湿地和绿地包括在内），增加城市抗洪、抗水生环境恶化的弹性，实现城市的可持续发展，是应对城市水文生态循环变化等不利影响的一种对策。通过研究国内政策，可以获知国家在海绵城市建设中起到非常关键的领导作用。先是出台一系列建设方案和评价标准等文件，再是通过海绵城市试点城市来鼓励和引领其他省市加快海绵城市建设步伐。目前各省市已经紧锣密鼓的开始如黑臭河政治和旧路翻新等工程，为海绵城市建设打好基础。

其次通过阅读大量文献和查找资料的方法，分析了我国海绵城市的研究现状和建设现状如在道路设计时应采用新型透水材料有助于将地表的热量散发和下凹式绿地、植被滞留带可以在收集雨水、吸收较大颗粒的同时保留所需的雨水等，得到了我国海绵城市包括基础理论不发达、环境问题突出等目前存在的缺点。另一方面，我国要重视国外的先进理念让其与本国国情联系起来，考虑城市间的地理环境和社会环境的差异,在宏观上形成统一协调的发展方向。

- 海绵城市评价

我国海绵城市建设处于初步阶段，建设水平较低。海绵城市评价体系对引导海绵城市建设具有重大意义。作为海绵城市工程最重要的一个环节，规范海绵城市建设的影响评价、完善海绵城市建设的体系是在建立海绵城市评价体系的基础上。只有制定相关规定，有了可以评价的指标，海绵城市工程建设才会越来越规范。我国地域广阔，省会城市众多且每个地区的特点和海绵城市建设的任务都不一样。同样的指标在不同的地区都是重要的，建立评价体系要将区域特色联系起来。各个国家对海绵城市的评价各不相同，主要代表为美国的雨水管理评价标准（LEED-ND/SITES/LPS）[16]和澳大利亚的水敏感城市指标[17]；根据方法分类，可分为容积法、模型法和综合评价法[18]。

  - 典型低影响开发的评价方法

    - 美国的雨水管理评价标准（LEED-ND/SITES/LPS）

为了更科学地支持、指导和评价设计，减少设计决定的不确定性，以美国为代表的学者及规划设计师逐步采用一些基准来建立对规划设计项目的绩效预期。1999年，美国绿色建筑协会自发建立了以性能为基础的绿色评级体系。换句话说，2006年能源与环境的先锋认证（简称LEED），可持续发展场所的建议（简称SITES）是在LEED的背景下创立的，为景观设计、施工和维护实践提供了指导。2009年美国绿色建筑理事会、自然资源保护理事会和新城主义委员会颁发的LEED社区发展证书，是对建筑周边景观环境进行评价的生态友好型建筑评级。2010年，美国景观与林业基金（简称LAF）提出了景观绩效概念，提出景观绩效系列战略研究（简称LPS）。指的是“有助于可持续发展的景观预测目标和测量指标”，提出通过 “案例研究”（简称CSI）来量化已建项目的景观表现。重点是对建设项目的运行状况进行量化评估，主要内容是对施工项目的运行状况进行定量评估，以确定所使用的设计方法和战略是否与原始设计相一致，是否有助于项目的可持续发展。LEED-ND评价体系有五个方向：智能场所和社区的联系、社区建立设计的形式、绿色基础设施和环境建筑物、创新设计方法、地方发展权。

LEED-ND和SITES因为相对重视景观的评估所以其具有预测前景的性质，而LPS则是对项目完成后的性能进行量化因为它是一个回溯评估体系。尽管三者在概念、目标、重点等方面各有不同，但是雨水管理都被作为非常重要的一个指标纳入其中(表2.1)。

表2.1  LEED-ND、SITES、LPS 中关于雨水管理的评价指标

| 评价标准 | 时间 | 发布机构 | 评价对象 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEED-ND V4 | 2009年发布第1版，2018年7月更新第4版 | 美国绿色建筑委员会、 美国新城市主义联合会和自然资源保护委员会 | 绿色社区发展规划和社区建设 | 精明选址及相关 |  | 保护湿地和水体 | 必要项 |
|  |  |  |  |  |  | 避开洪泛区域 | 必要项 |
|  |  |  |  |  |  | 保护生境、湿地和其他水体 | 得分项 |
|  |  |  |  |  |  | 恢复生境、湿地和其他水体 | 得分项 |
|  |  |  |  |  |  | 生境、湿地和其他水体的长期维护管理 | 得分项 |
|  |  |  |  | 绿色基础设施和建筑 |  | 减少户外用水 | 得分项 |
|  |  |  |  |  |  | 最小化的场地干扰 | 得分项 |
|  |  |  |  |  |  | 雨水管理 | 得分项 |
|  |  |  |  |  |  | 缓解热岛效应 | 得分项 |
| SITES V2 | 2009 年发布第1版，2014年发布第2版 | 约翰逊总统夫人野生花卉中心、美国国家植物园和美国风景园林师协会 | 可持续场地设计 | 场地条件 |  | 保护洪泛区的功能 | 必要项 |
|  |  |  |  |  |  | 保护水生生态系统 | 必要项 |
|  |  |  |  | 场地设计-水资源 |  | 在场地内就地处理降水 | 必要项 |
|  |  |  |  |  |  | 减少景观灌溉用水 | 必要项 |
|  |  |  |  |  |  | 管理超出基线的降水 | 得分项 |
|  |  |  |  |  |  | 减少户外景观用水 | 得分项 |
|  |  |  |  |  |  | 雨水管理设施的景观性 | 得分项 |
|  |  |  |  |  |  | 恢复水生生态系统 | 得分项 |
|  |  |  |  | 场地设计-土壤与植被 |  | 缓解城市热岛效应 | 得分项 |
|  |  |  |  | 公共教育与检测 |  | 提升公众对可持续景观的理解与认知 | 得分项 |
| LPS | 2010 年开始展开案例调研 | 美国风景园林基金会（LAF） | 景观设计 | 环境 | 生境保护 / 创建 /恢复 | 保护未受干扰区域 | - |
|  |  |  |  |  |  | 保护 / 恢复生境、湿地和水体 | - |
|  |  |  |  |  | 雨水管理 | 控制径流总量 | - |
|  |  |  |  |  |  | 控制径流峰值 | - |
|  |  |  |  |  | 节水 | 减少景观灌溉用水 | - |
|  |  |  |  |  |  | 雨水 / 中水的资源化利用 | - |
|  |  |  |  |  | 水质 | 改善水质 | - |
|  |  |  |  |  | 防洪 | 恢复自然河道 | - |
|  |  |  |  |  |  | 保护洪泛区域 | - |
|  |  |  |  |  | 地下水补给 | 地下水补给 | - |
|  |  |  |  |  | 热度与热岛效应 | 降低屋顶温度，缓解热岛效应 | - |
|  |  |  |  | 社会 | 教育价值 | 提供关于雨水管理的教育机会 | - |
|  |  |  |  |  |  | 提升环保 / 可持续意识 | - |

续表2.1  LEED-ND、SITES、LPS 中关于雨水管理的评价指标

| 评价标准 | 时间 | 发布机构 | 评价对象 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风景质量 | 提高视觉景观质量 | - |
|  |  |  |  |  |  | 改变审美倾向 | - |
|  |  |  |  | 经济 | 节约费用 | 节约建设成本 | - |
|  |  |  |  |  |  | 节约运行和维护费用 | - |

LEED-ND强调建筑与基础设施、社区与区域景观的融合，其雨水管理的相关指标主要设置于“精明选址及相关”和“绿色基础设施与建筑”的一级指标之下，其在确保社区发展对自然本底的低影响，以及社区的可持续运营中起到了重要作用。

SITES对雨水管理的内容组织强调其在水循环中的位置与作用（主要位于“径流/渗入”阶段），其相关指标主要设置于“场地条件”和“场地设计—水资源”的一级指标之下。此外，绿色屋顶作为低影响开发的措施之一，能够降低屋面温度，缓解城市热岛效应；设计和运行良好的雨水管理设施有助于提升公众对于可持续景观的理解与认知，因此位于其他一级指标内的这2项指标也一同纳入统计。LPS关于雨水管理相关项目的整理报告展示了雨水管理设施的多重效益：减少径流量、延缓降水高峰、净化水体对环境的影响。加强环境保护领域的公共关系和教育，提高公众对环境保护的认识，改善社会影响，提高生活质量。降低基础设施建设和维护成本，促进房地产价值的提升等经济影响在该地区不断增加。；一些项目还对公众审美有所影响和改变。进一步整理后包括生境保护/创建/恢复、雨水管理、节水、水质、防洪、地下水补给、温度与城市热岛效应、教育价值、风景质量、节约费用共计 10 项指标，分布在环境、社会、经济3类绩效中。

    - 澳大利亚水敏感城市指标

近年来，澳大利亚的水敏感城市已经在墨尔本市和戈德斯顿市进行了评估。主要采用了两个主要的评级指标体系，第一个是水敏感城市合作研究中心的切斯特菲尔德开发的水敏感城市综合指数，第二个是由Burge等人制定的水敏感城市评价指数。下面将主要介绍城市水敏感指标的建设过程及各项指标的具体内容。

Chesterfield等人考虑到政策制定者和决策者的需求，制定了一套对水敏感的城市指标，以避免现有数据有限、数据收集和报告中的离群物等缺陷。同时，它也为当前澳大利亚水循环管理的实践提供了一个示范性的工具。一开始设计了指标系统的原始框架，将在墨尔本市下游的两个小城市进行测试。然后，根据测试结果和反馈信息，修改和删除了一些评估指标，最后形成了目前的评估指标体系。具体的展开细说，它包含7个一级指标和34个二级指标，参见表2.2。

表2.2  水敏感城市指标中的一级指标和二级指标

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 1. 确保良 好的水敏 感治理 | 1.1 知识、技能和组织能力 1.2 水是城市规划设计中的关键要素 1.3 跨部门的制度安排和流程 1.4 公众参与、参与度和透明度 1.5 领导力、长远愿景和承诺 1.6 为水治理提供资源、资金及广泛的社会价值 1.7 公平对待各种代表性观点 |
| 2. 增进社 区资本 | 2.1 水文化 2.2 与水的关联 2.3 共享所有权、管理和责任 2.4 社区准备和应对极端（气候）事件 2.5 土著人参与水计划 |
| 3. 实现基 本服务均等化 | 3.1 公平获得安全可靠的供水 3.2 公平获得安全可靠的卫生设施 3.3 公平获得防洪服务 3.4 公平获得负担得起的水资产带来的舒适价值 |
| 4. 提高生 产率和资 源效率 | 4.1 资源回收最大化 4.2 较低的水行业温室气体排放量 4.3 与水有关的商机 4.4 较低的用户端饮用水需求 4.5 较之其他行业的优势 |
| 5. 改善生 态健康 | 5.1 健康的生物多样性栖息地 5.2 地表水质和流量 5.3 地下水质量和补给 5.4 保护生态价值高的地区 |
| 6. 确保优 质的城市空间 | 6.1 激活连接的绿色—蓝色空间 6.2 减轻热影响的城市要素 6.3 植被覆盖 |
| 7. 促进适 应性基础设施 | 7.1 自给自足且适合于目标的多样化供水 7.2 多功能水利基础设施 7.3 集成智能控制 7.4 健全的基础设施 7.5 多种规模的基础设施和所有权 7.6 足够的维护 |

表2.2中排名靠前的七项指标，每一项都能确保良好的水敏感管理、促进社区资本、平衡基础服务、提高生产效率和资源利用效率、提高环境健康水平，并能脱颖而出。确保城市空间的安全，促进适应性基础设施。一级的7项指标涵盖对水敏感的城市的总体社会、技术和环境目标。34项二类指标是7个一级指标、细分指标和水敏感城市的具体指标中的衡量指标。每个指标的考核都是定性的，分为1至5个等级。分数根据最适合本市实际的解释确定。表2.3是按分值评价的具体实例。

表2.3  具体指标评级说明范例

| 指标 | 1. 确保良好的水敏感治理 ； 2. 水是城市规划设计中的关键要素 |
| --- | --- |
| 等级 | 1. 除了基本服务，水政策和管理很少考虑城市规划事项 |
|  | 2. 可持续发展的总体政策已经到位，但还缺乏重点的综合水系统规划 |
|  | 3. 城市水政策认识到综合水管理规划与水系统规划需在各部门协调下发挥作用，故通常由单一机构或单一部门领导 |
|  | - 城市水政策承认水资源综合管理规划以及组织间协作的重要作用，应急计划和方法（如情景规划）经常使用，以应对诸如人口增长和气候变化等不确定性问题；监测和评估规划已到位 |
|  | 5. 水系统规划完全融入城市规划设计；水系统规划的跨部门合作在官方政策中有明确规定并纳入法定规划框架 ；应急计划和方法（如情景规划）经常使用，通过强大的决策和探索性建模来处理诸如人口增长和气候变化等不确定性问题 ；监测和评估规划已到位 ；城市设计指南解决了水在实现宜居性、可持续性、韧性和生产力等目标方面的关键作用；战略和计划具有明确的适应性 |

  - 中国海绵城市评价指标

2018年12月，国家住房和建设部批准《海绵城市建设评价标准》为国家标准，自2019年8月1日起实施。随着该标准的引入，中国首次制定了符合国情和中国海绵城市发展需要的海绵城市评价标准。其主要指标为年径流总量控制率和年径流污染削减率。

    - 年径流总量控制率

年径流控制率通过增加雨水浸出量，通过LID措施对雨水径流进行阻隔和净化，控制面源污染，可以达到有效促进地下水回灌的目的。重要的是在城市建设中通过自然和人工加强下渗、滞留、净化等方式控制降水在垫层地表的径流，并保持控制的年平均降水量与年平均降水量的比例。反映了海绵城市自然水文特性的恢复效果，年径流总量控制率的检查要求基本上与以前公布的技术标准相同，主要是参照“我国年径流总量控制率分区图”，先看所处地区属于什么区，再详细参考规定值。（图2.1）。

图2.1  我国大陆地区年径流总量控制率分区图

    - 年径流污染物总量削减率

每年减少污染物排放总量的比率反映了海绵城市的建造对污水污染（特指城市地表源污染）的控制作用。即通过自然和人工加强下渗、滞留、清洗等方式控制城市建设中的雨水径流在垫层面上的流动，并保持每年清除的污染物与年均径流污染物的比例。悬浮物(SS)在审核中经常被用作出水污染物的控制指标，因为其他所有的污染物指标都与降水过程中的悬浮物(SS)有关。新建项目中取得状态许可的污染物削减率不得低于70%，改造项目中取得状态许可的污染物削减率不得低于40%。

  - 海绵城市评价理论方法

    - 容积法

目前可以有效控制径流总量的方法是容积法。换句话说，如果可以年径流总量控制率，根据由南京市政府出版的《南京市海绵城市规划建设指南》，通过计算每个流域低污染设施的设计水储存容量和设计水储存容量的总和，可以降低流域的年度总流量控制率和流域污染减少总量。当海绵城市设施设计为控制径流和径流污染时，其累计容积率指标为“单位面积的控制容积率”。设计节约的体积一般采用容积法计算，计算公式如式（1）所示:

式（1）

其中，V为预测蓄水量(m³)；H为预测降水量，单位为mm；总降水径流系数可以用φ表示，计算方法采用加权平均法；F为水域面积（hm²）。

    - 模型法

随着海绵城市的发展和试点城市的增多，数量庞大、种类繁多的改造措施和不同的区域条件等问题逐渐显现。要以当前效果评价和竣工验收时的详细过程数据来支撑城市海绵建设的效果。但是，如果用所有的方法来评价，用实际检查的数据来支持实验室的检查，不仅偶然性大，而且人工多、耗时多。因此，目前多用软件制造模型运用模拟法来进行建设效果的前期评估。

    - 综合评估法

閤超成前期通过大量的调查问卷，分别分析了南北方多/少雨的探索性因子，提取了21个测量指数作为四大因素，相应地命名为水安全、水环境、水生态和水资源。为表区别，北方降水偏少地区的因素划分为B1、B2、B3、B4，北方降水偏少地区海绵城市评价指标分类显示在表2.4中。

表2.4  北方少雨地区海绵城市评价指标分类及命名结果

| 因子名称 | 因子所包含的指标 |
| --- | --- |
| 水安全 B1 | 下凹绿地率（X5） |
|  | 不透水面率（X1） |
|  | 排水工程达标率（X9） |
|  | 降雨滞蓄率（X11） |
|  | 防洪工程达标率（X12） |
|  | 排水工程维护率（X8） |
| 水环境 B2 | 初期雨水处理率（X4） |
|  | 水功能区水质达标率（X20） |
|  | 地下水质达标率（X19） |
|  | 河流水质达标率（X17） |
|  | 湖泊水质达标率（X18） |
| 水生态 B3 | 景观连通性（X21） |
|  | 湿地保护率（X10） |
|  | 市域绿地率（X2） |
|  | 生态坡岸率（X7） |
|  | 建成区绿地率（X3） |
|  | 水面率（X13） |
| 水资源 B4 | 年径流总置控制率（X6） |
|  | 雨水资源利用率（X15） |
|  | 地下水位变化率（X14） |
|  | 再生水利用率（X16） |

问卷调查的结果显示虽然南方雨季地区水资源丰富，但部分城市出现了水污染，导致水质类型的缺水现象。由于当地水资源供应严重不足，80%以上的原水要从市外排放，因此取消了南方雨区地下水位变化率。将南方多雨地区的因子代号成为N1、N2、N3和N4，南方多雨地区的评价指标如表2.5所示。

表2.5  南方多雨地区海绵城市评价指标分类及命名结果

| 因子名称 | 因子所包含的指标 |
| --- | --- |
| 水安全 B1 | 下凹绿地率（X5） |
|  | 不透水面率（X1） |
|  | 排水工程达标率（X9） |
|  | 降雨滞蓄率（X11） |
|  | 防洪工程达标率（X12） |
|  | 排水工程维护率（X8） |
| 水环境 B2 | 初期雨水处理率（X4） |
|  | 水功能区水质达标率（X20） |
|  | 地下水质达标率（X19） |
|  | 河流水质达标率（X17） |
|  | 湖泊水质达标率（X18） |
| 水生态 B3 | 景观连通性（X21） |
|  | 湿地保护率（X10） |
|  | 市域绿地率（X2） |
|  | 生态坡岸率（X7） |
|  | 建成区绿地率（X3） |
|  | 水面率（X13） |
| 水资源 B4 | 年径流总置控制率（X6） |
|  | 雨水资源利用率（X15） |
|  | 再生水利用率（X16） |

接着閤超成以北京和上海为例，对北方多雨和南方少雨地区分别进行评价。评价步骤主要有：(1)确定各指标的列入及计算方法；(2)通过统计或计算，确定指数的实际值，评估值=标准值/实际值可以成为其计算的方法；(3)找到合适的标准，确定指标的实际值；(4)将指数的实际价值转换为估值价值；(5)检查各指标的权重；(6)计算总评价值。

海绵城市评价的原数据在统计年鉴、水报、环境质量速报等文件其中，还有部分数据来源于现有研宄和政府信息公开申请。得到表2.4和表2.5相关指标数据后，将转化后的评估值乘以利用建模得到的相应权重系数，最后得到海绵城市建设综合指数，以此来评价城市海绵城市建设所处水平。

  - 总结与比较

本章对海绵城市评价体系的概念进行梳理。首先列举了不同国家例如美国和澳大利亚的评价体系，美国的三个评价指标各有优劣，从度量项来看，LEED-ND注重环境绩效，并未强调经济和社会绩效；SITES非常重视环境和一些社会服务，但不考虑经济影响；LPS是目前唯一一个从环境、经济和社会三个角度全面评估景观性能的系统。澳大利亚的评价体系就相对一目了然，根据指标确定低影响开发的等级。

2018年住建部批准的《海绵城市建设评价标准》，首次印证海绵城市评价制度是为了适应本国国情而建订的，统一和标准化使海绵城市的等级非常重要。因此，随后介绍了中国海绵城市的评价指标。现有的海绵城市评价实施方法多用容积法和模型法。閤超成为我们提供了第三种评价方法——综合评价法。此方法根据各地不同的地域特征，得到的数据和结果也迥然不同，适用于作不同地域的比较。

- 项目概况

  - 南京市气候概况

本项目所在地南京是亚热带季风气候，四个季节气候分明，多雨。年平均气温为16.1℃，1月最低气温为3.1℃到3.℃，最高气温的7月温度为27.9℃～28.7℃，年平均日照时间在1730到2100小时之间，一年中终霜后至初霜前时间长达220天。

南京市雨量充足，1954年年平均降雨量2285mm，1978年年最小降雨量88mm，年平均降雨量142天。由于降水和时间分布不平衡，强降水集中在4月至7月，强降雨主要积聚在为6月至7月，梅雨季节降水量占全年降雨分量的29.7%。根据南京站2004-2013年的数据，南京市年平均蒸发量为1312mm。

  - 工程概况

本项目所在地为南京玄武区。北起傅厚岗，南至洪武北路，全长约2km。其中本人负责建模计算的部分为傅厚岗到北京东路段。等级为次干路，现状道路宽度24-35m，本次在有条件的位置均按规划红线宽26-42m实施。管线综合横断面图高楼门段见图3.1。

图3.1  管线综合横断面图高楼门段（单位：m）

道路沿线相交道路有傅厚岗厚载巷、峨眉路、大钟亭路（峨眉路）、北京东路。翻新完成后的道路结构及所用材料见表3.1。

表3.1  翻新后道路结构层及材料

| 结构层 | 所用材料 |
| --- | --- |
| 机动车道路面结构 | 2cm AC-13C（玄武岩SBS改性，就地热再生） 4cm AC-13C（石灰岩 普通沥青） 8cmAC-25C（石灰岩 普通沥青） 0.6cm透层油 34cm水泥稳定碎石（3.5MPa，水泥4.5%） 原沥青上面层就地热再生 |
| 非机动车道路面结构 | 4cm AC-13C（石灰岩 普通沥青） 6cmAC-20C（石灰岩 普通沥青） 0.6cm透层油 20cm水泥稳定碎石（2.5MPa，水泥3.5%） 20cm 12%灰土 |
| 人行道路面结构 | 7cm彩色透水混凝土 8cm透水混凝土 15cm级配碎石 |

傅厚岗段埋有d600雨水管，水由北向南排入百子亭；厚载巷至大钟亭段埋有d600雨水管，雨水由北向南排入安仁街现状雨水管。安仁街段埋有d600-d1000雨水管,雨水由北向南排入北京东路现状雨水管。

  - 南京市关于海绵城市的规定

南京申办2016年第二批国家试点海绵城市。虽然最后的结果是并未成功，但在这几年更加积极响应国家关于海绵城市建设的政策，先后推出《南京市海绵城市规划建设指南》、《南京市城市总体规划（2011—2030年）》、《南京市海绵城市建设试点城市实施方案》（2015—2017）、《南京市海绵城市试点建设三年实施计划》（2015—2017）等文件。在《南京市海绵城市规划建设指南》中，确定了南京海绵城市建设的一年径流排放量控制率、南京市污染源控制目标等指标。加快海绵城市建设，为未来扩大海绵城市区域打下良好基础。

参照图3.1可知本次工程所在地为南京在“我国年径流总量控制率分区图”中属于Ⅲ区，即南京的控制排放降水总量占总降水量的75%~85% ，降水中污染物去除量需占降水总量的50%以上。而根据《南京市海绵城市规划建设指南》中“控规单元规划管控指标一览表”(表3.1)，工程具体所在玄武区控制排放降水总量占总降水量的70%，降水中污染物去除量占降水总量最少应满足45%。

表3.2  控规单元规划管控指标一览表

| 二级 分区 | 控规 单元 | 面积（公顷） | 年径流总量控制率 | 面源污染削减率 | 峰值流量径流系数 | 雨水利用替代城市供水比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城北 排涝 片 | NJZCb010 | 1201 | 75% | 50% | 0.50 | 5% |
|  | NJZCb020 | 886.47 | 75% | 50% | 0.45 | 5% |
|  | NJZCb030 | 1671.5 | 70% | 45% | 0.60 | 5% |
|  | NJZCb040 | 1622.3 | 70% | 45% | 0.60 | 5% |
|  | NJZCb050 | 1093.8 | 75% | 50% | 0.50 | 5% |
|  | NJZCb010-1 | 1498.5 | 70% | 45% | 0.60 | 5% |
|  | NJZCb020-2 | 155.68 | 70% | 45% | 0.60 | 5% |
|  | CBKB-1 | 1562.7 | 85% | 60% | 0.40 | 5% |

- 基于鸿业软件的海绵城市评价

鸿业暴雨排水的模拟系统是基于几个技术规范文件，例如《室外排水设计规范》、《海绵城市建设技术指南》、《海绵城市专项规划编制暂行规定》等。它可以利用、发展、设计、分析，以传统的模拟程式来模拟。也可运用设计模拟。对于全局的规则、规章、维修细节。除了防洪设计之外，还可以模拟管道连接，整合湖泊及河川系统，并制定内部防洪计划。以下为利用鸿业软件评价丹凤街工程时主要步骤，图片均为软件生成。

- 传统下垫面管理

毋庸置疑，传统下垫面管理是所有准备工作的第一步。由图4.1可知，布置的下垫面类型主要有四个分别为道路广场、可透水道路、绿地和水面。透水铺装、植草沟、绿化带和生态树池这些低影响发展设施可以与其一一对应。

图4.1  自动布置传统下垫面

- 编辑污染物参数

从图4.1可以看出污染物参数由雨水浓度、地下水浓度、DRII浓度等参数组成，本文着重考虑雨水浓度。由于南京市的雨水浓度并没有官方数据，所以采用杭州市的雨水浓度245mg/L作为参考。

图4.2  编辑污染物参数

- 暴雨强度公式管理

由图4.3可知，暴雨强度公式及计算结果会随着地区的不同而产生变化。这就意味着在建设海绵城市时要充分考虑到地域差异。根据南京市常用的强降雨公式计算出暴雨时的强度，P代表的是重现期，降雨历时则用t表示。

图4.3  暴雨强度公式管理

- 城市年径流总量控制率管理

由本文第二章可知，年径流总量控制率是我国海绵城市评价体系中最重要的指标之一，在雨天可以有效增加地下水的供给量，同时还可以通过LID措施对雨水径流进行阻隔和净化。根据第三章，南京市文件规定的年径流控制率和雨量调节，所以可以采取软件里南京市的默认值。

图4.4  城市年径流总量控制率管理

- 雨量数据管理

在鸿业软件里有两种方式可以建立暴雨模型，一种是导入自己设置的统计文件，另一种是用软件的暴雨公式生成雨量。官方计算的暴雨强度支持芝加哥暴雨模型和三角雨类型。这里主要采用芝加哥雨型、计算方法为根据降雨量计算。相当于之前模拟中得到的年径流控制率为75%，对应设计降水量为24.6mm，降雨模拟的其他参数为雨峰值0.4，暴雨历时2小时，5分钟的时间间隔，然后可以得出各时间段的降雨量，接着可以做下一步计算。

图4.5  雨量数据管理

- 创建雨水管道

在软件里布置管道和设置管道节点是用于内涝分析。此次创建的雨水管道是Ⅱ级钢筋混凝土管，符合本工程的设计要求。根据图纸方案的设计要求，将管道扩展属性设置为600mm直径承插式橡胶圈接口的圆形井。其中傅厚岗段和厚载巷至大钟亭段埋有d600雨水管，安仁街段埋有d600-d1000雨水管。

图4.6  创建雨水管道

- 绘制雨量计

一段时间以来，雨量计一直被用来测量一个地区的降水量。如图4.7，每隔5分钟将模拟一次降水，历时两小时得出计算雨量。从结果可以看到此次模拟降雨的总降雨量为24.599mm，平均降雨为0.205mm/5min。

图4.7  绘制雨量计

- 暴雨模拟计算

传统意义上的城市强降雨和城市积水问题属于水动力研究的范畴。我们将以普通的暴雨模拟为参考，通过适当的改进，使其适应城区的实际情况。图4.8就是暴雨模拟计算后自动生成的结果。主要生成初始LID蓄水量、总降水、蒸发损失、渗入损失等数据。

图4.8  暴雨模拟计算

- 容积法绘制雨量数据表

图4.9是生成的南京雨量数据图。横轴为已经过的时间，纵轴为雨量。可以从这幅图里看出，正常降水呈“少-多-少”的趋势。大概在降雨进行到一半的时间时，雨量是最多的。

图4.9  容积法绘制雨量数据表

- 容积法自动生成自评表

图4.10是采用容积法生成的自评表。参照深圳-整个小区的自评表样式，所用的参数都是之前通过模拟得到的传统开发方案和低影响开发方案。将这些参数与本论文所用到的工程参数进行比较，得到容积法的自评表。

图4.10  容积法自动生成自评表

- 自动布置LID参数块

布置参数块的意义在于为之后加入LID措施后的改善测评做好基础，通过定义LID测量和年径流总量控制率，可以快速组织参数块。参数块包括透水铺装、植草沟、末端蓄水池等。

图4.11  自动布置LID参数块

- LID地块自动推算

LID地块自动推算共有两种方法分别是容积法和模型法。图4.12的模型法LID地块自动推算是根据控制率生成的，与年径流控制率80%对应的标准降雨量为29.7mm，由这一步估算出的安装量为上一步的每个参数块。在遇到个参数块都布置完成还有设施未布置的情况，只能在剩下的面积里都设置成末端蓄水池。生成的文件内容包含不同LID设施的推荐铺设比例、面积、是否出流进入渗透面积等。详见附件1《地块LID自动推算计算书模型法》。

图4.12  模型法LID地块自动推算

图4.13的容积法LID地块自动推算是以《海绵城市建设指南》作为依据的。所以不需要标准降雨这一指标而多了一个2小时的渗入时间。生成的文件内容为传统下垫面、过流型LID控制和蓄渗型LID控制这三种排水方式的比较，具体为推荐铺设比例（传统的下垫面面积称为剩余面积减去LID安装面积）、面积、径流系数（传统下垫面没有此项）等。详见附件2《地块LID自动推算容积法》。

图4.13  容积法LID地块自动推算

- 模型法绘制雨量数据表

图4.14是根据模型法生成的管道流量曲线图。与图4.9不同，图4.14描绘了径流总量和径流峰值的曲线变化，让我们可以更直观明了的看到径流在一场降雨里的变化。可以看到在降雨前期，径流量的变化趋势是平稳上升。到了降雨量突然变大的降雨中期，径流量曲线也开始变化，尤其到了降雨后期，径流量曲线的变化非常波动。

图4.14  模型法绘制雨量数据表

- 平面动态模拟

图4.15采用了模拟法中的平面动态模拟，可以模拟汇水区域每小时降水量、节点水深和每立方米管段流量，其主要方式是监测各个降雨时段的管道流量的变化情况。

图4.15  平面动态管道模拟

结论：根据生成的项目自评表（表4.1），当前年径流总量控制率为35.13%、污染物去除率为25%。没有达到第三章南京市文件中的玄武区具体位置的年总流量控制率规定的70%、污染减排率也没有达到规定的45%。需用软件模拟措施加以改进。

| 整个小区校核 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块面积: 2.997ha，年径流控制率: 80%, 设计日降雨量: 29.7mm, 渗透时间: 2h |  |  |  |  |  |  |  |
| 下垫面组成 |  |  |  |  |  | 校核指标 |  |
| 名称 | 面积（ha） | 雨量径流系数 | 综合径流系数 | 径流量（m3） | 径流量合计 | 污染物去除率 | 年径流总量控制率 |
| 道路广场 | 1.5095 | 0.85 | 0.473 | 381.062 | 421.295 | 25 | 35.13 |
| 绿地 | 0.5034 | 0.2 |  | 29.901 |  |  |  |
| 可透水路面 | 0.1739 | 0.2 |  | 10.332 |  |  |  |
| 名称 | 调蓄容积 |  |  |  | 调蓄容积合计 |  |  |

表4.1  项目自评表

项目自评表包括容积法和模型法分别生成的自评表。其他内容包括设计方案自评表、年径流控制率概化降雨数据、LID工程措施技术参数等详见附件3《海绵小区自评表容积法》和附件4《海绵小区自评表模型法》。

- 项目改进措施及评价

目前，用来改善海绵城市现状的LID措施有透水路面、下沉式绿地、生态树池、雨水花坛和蓄水池等。根据该项目特点和LID自动推算表，非机动车道和人行道应采用透水路面和生态树池来增加雨水量，目的是让雨水自然渗透。用到的材料为透水混凝土，路面为多孔路面，路基为砂质土等透水材料。

透水道路是一种新型的城市道路建设方式。大孔结构层或排水导流渗透系统可以这雨水经过铺装结构渗入地面，达到控制地表排水、雨水利用等目的。有很多种透水铺装的结构组合形式，在城市道路里比较常见的是基层储排水型。透水沥青层、透水基层、隔离层、下层基层和路基是这种结构从路面到路基的排列方式。横断面图见图5.1。

图5.1  基层储排水型透水铺装横断面图

对径流雨水的净化和调蓄可以通过植草沟实现，植草沟主要转移和雨水径流、延缓径流雨水，减少污染物的排放，补充地下水。《海绵小区自评表》里可以看到植草沟的TSS去除率达到65%，虽然不符合南京市文件所要求的75%污染去除率但是不算很低。其做法可以按照图5.2进行。

图5.2  植草沟横断面图（来源：网络摘得）

项目设计下凹绿地，自上而下为中粗砂层和碎石层，低于200mm是中粗砂层厚度要求，碎石层厚度被要求在300mm以下。雨水进入绿地需要通过凹槽分散进入绿地，如果无法分散进入绿地，在密集进入时必须用碎石或巨石缓冲车道。并且安装区域必须符合铺设要求，在大雨时，必须要分散不能被冲走。

生态树池也属于海绵城市建设的主要形式概念。相比之下，生态树池的面积略小于绿化带，具有分布灵活、位置在道路两边的优势，在这里可以打造一个生态树池，在这里，你可以打造一个生态树池，在这里，你可以通过生态树池的建设，让你的生态环境更加优美，让你的生态环境更加优美。外面的雨水从路边渗透进来，直接流入生态树池。碎石经过石子的过滤，在雨水的作用下渗透到地底。当生态树池中的雨水趋近饱满快要溢出时，过多的雨水直接进入溢流井。直接从街道的下水道排出。生态树池见图5.3。

图5.3  生态树池图

避免的雨污水污染,实现水的循环利用。人工建设雨水蓄水池是建设海绵城市必不可少的一步，临时储存并积极分配雨水。雨水蓄水池一般安装在街道空间、停车场、绿地、公园和市政水系等公共区域下，收集和储存雨水是其目的。地下末端蓄水池样式见图5.4。

图5.4  地下蓄水池（来源：网络摘得）

本项目是一条城市道路，植草沟可以提高蓄水和绿化的效果，一起提高蓄水和绿化效果。想要调节周围空气的湿度和温度、改善小气候，可以放置雨水花园。生态树池可以减轻城市热岛效应的影响，具体的布置情况见表5.1。根据鸿业暴雨软件LID自动推算结果，年径流总量控制率提升到80%，污染物去除率提高到49%，满足了第三章的要求。具体透水铺装和生态树池在汇水区域的铺设面积见附件5《LID设施面积明细表》。

表5.1  软件采用措施及用量

| LID设施名称 | 推荐面积（m²） | 布置面积（m²） | 剩余面积（m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 植草沟 | 1140 | 1140.327 | 0 |
| 透水铺装 | 1825 | 1827.82 | 0 |
| 雨水花园 | 1160 | 1165 | 0 |
| 雨水花坛 | 1150 | 1155 | 0 |
| 生态树池 | 1130 | 1149.45 | 0 |
| 自然排水系统 | 1130 | 1133 | 0 |
| 末端蓄水池（m3） | 334 |  |  |
| 合计（m2） | 7535 | 7570.597 | 0 |

- 总结与展望

我国海绵城市建设目前处于初级阶段，所以不论是研究还是建设现状大都处于理论阶段。本文从海绵城市的概念入手，引出海绵城市最重要的部分——评价体系，根据国内外不同的评价体系指标确定了多种评价方法。随后利用鸿业暴雨软件对南京市丹凤街工程进行模拟评价，再得出不符合南京市要求后，加入一些措施来改善情况。最后模拟的情况符合了南京市的标准。从这篇论文可以得到以下结论：

- 海绵城市建设要积极吸取国外建设的经验，将海绵城市建设纳入正轨。然而，中国的国土面积大，各地区的条件也不尽相同。因此，在中国建设海绵城市，不应该让其他国家的雨水系统原封不动地存在。

- 海绵城市建设的重点在于评价的体系和指标。在评价我国的海绵城市工程时，应按照各地出台的政府文件严格管理。2016年，已经公布了14个第二海绵城市的建设试点，这14个研究对象为分布在全国各省市的省会城市。这两批海绵城市的实验计划城市适合调查不同气候带、地质条件和水文特征对海绵城市建设的影响，如何改进规划和设计方案、调整植物结构对海绵城市建设的影响是非常有利的。它为其他城市建设海绵城市时提供了调研指导和基础数据。

- 利用软件模拟或许会因为操作有些许误差，但在科技的发展下我们可以多利用软件进行评价和模拟。软件考虑的更加全面，若是结果不满足要求，也可以根据软件的推算进行改善。我们可以利用软件将生态树池、植草沟、下凹式绿地和蓄水池等海绵城市常见的改进措施和工程结合用以改进。

为了对海绵城市建设提供法律援助和政治保护，我国有关部门应该建立和改善海绵城市建设相关的法律、规定。海绵城市的理念不仅用于城市的建设和发展，还应该让每一个公民都要有“我想学习海绵城市的理念”的想法，使之成为全体市民的思考方式和文化习惯。为了更好更快地实现中国美好梦想的梦想，我国必须支持国家政治，改善制度，促进制度创新。

结束语

经过了两个多月的学习和工作，学生完成了《基于海绵城市理念的南京市丹凤街傅厚岗到北京东路段评价与改善》的论文。从开始接到论文题目到系统的实现，再到论文的完成，每走一步对我来说都是新的尝试与挑战。在这段时间里，我学到了很多知识也有很多感受。从对海绵城市一无所知，对SWMM等相关模拟技术很不了解的状态；到开始独立的学习，查看相关的资料和书籍，让自己头脑中模糊的概念逐渐清晰，使自己稚嫩的作品一步步完善起来。每一次改进都是我学习的收获，每一次导师的肯定都会让激励到我。从中我也充分认识到了海绵城市这一新兴的城市管理方式给我们生活带来的益处。小到每年汛期南方不用再积水甚至内涝，大到城市建设更加便利和快捷。

这次做论文的经历使学生终身受益，感受到做论文是要真真正正用心去做的一件事情，是真正的自己学习的过程和研究的过程。没有学习就不可能有研究的能力，没有自己的研究，就不会有所突破。希望这次的经历能激励学生在以后学习中继续进步。

致  谢

行文至此，致谢的开始也意味着二十四年的学生生涯即将画上句号。纵有万般不舍，仍心怀感激。

论文得以顺利完成，要感谢的人实在太多了。首先，我要感谢我的导师尹老师。在学习专业课的道路上，尹老师是给我鼓励最多的。

饮其流时思其源，成吾学时念吾师。还有陪伴了我两年的姜老师和杜老师。谢谢你们授予我专业知识，对我学习路上提出的宝贵建议和肯定。

父母之爱子，则为之计深远。在此，也特别感谢我的父母家人。二十余载求学之路，全是父母在背后默默付出、大力支持。在未来的日子里，我将努力工作和学习，绝不辜负父母的殷切希望，回报父母，你们的鼓励，是我人生前进道路上最大的动力。祝愿父母身体健康，再次感谢父母的无私付出与鼎力支持！

最后，感谢2016级转本Z3班的全体同学，感谢大家在本科两年七百多个日子里的互相陪伴。愿大家有前程可奔赴，亦有岁月共回首。

在准备毕业创作期间，深感祖国之强大。感谢在这场疫情中无私奉献的逆行者们!祝愿祖国繁荣昌盛，国泰民安!

剑未配妥，出门已是江湖。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

参 考 文 献

[1] 吴丹洁,詹圣泽,李友华,涂满章,郑建阳,郭英远,彭海阳.中国特色海绵城市的新兴趋势与实践研究[J].中国软科学,2016(01):79-97.

[2] 张景舜.浅谈中国“海绵城市”建设现状及发展趋势[J].科技视界,2019(27):197-200.

[3] 张泉荣,姚允龙,陈鑫.海绵城市中LID设施对降雨径流及非点源污染的控制研究[J].江苏水利,2018(12):8-13.

[4] 李晓雷,张高嫄.海绵城市建设中低影响开发应用效果评估思考[J].天津建设科技,2019,29(05):16-18.

[5] 杨阳,林广思.海绵城市概念与思想[J].南方建筑,2015(03):59-64.

[6] 庞涵月.海绵城市理念下雨水花园景观设计综合评价研究[D].山东大学,2017.

[7] 任心欣,汤伟真.海绵城市年径流总量控制率等指标应用初探[J].中国给水排水,2015,31(13):105-109.

[8] 胡蔚.简述我国雨洪现状及发展趋势[J].南方农机,2019,50(13):271.

[9] 谌东华.市政道路设计中“海绵城市”理念应用[J].建材与装饰,2019(28):278-279.

[10] 薛健.浅析市政给排水设计中对海绵城市理念的应用[J].绿色环保建材,2019(10):73-74.

[11] 蔡琪. 基于海绵城市理念的下沉式道路排水系统设计研究[D].东南大学,2018.

[12] 宫曼莉,左俊杰,任心欣,赵洪涛,罗茜,廖云杰,李叙勇.透水路面-生物滞留池组合道路的城市面源污染控制效果评估[J].环境科学,2018,39(09):4096-4104.

[13] 杨栩. 城市绿地对降雨径流及其污染物削减研究[D].天津大学,2012.

[14] 张盼耿.海绵城市研究现状、存在的问题及对策研究[J].居舍,2019(34):10.

[15] 刘贞鹏,杨宇.透水混凝土路面在海绵城市建设中的研究及应用现状综述[J].居舍,2019(36):184+156.

[16] 沈洁,龙若愚,陈静.美国LEED-ND/SITES/LPS雨水管理评价标准对中国海绵城市绩效评价的启示[J].风景园林,2019,26(03):81-86.

[17] 王锋.澳大利亚水敏感城市评估实践及其启示[J].生态经济,2018,34(06):186-193.

[18] 閤超成. 海绵城市评价体系构建及应用[D].东南大学,2017.